附件1

一、采购需求

一、11号楼楼顶发光字拆除

原破损老旧金属字、灯珠、固定件、原破损老旧电路、线缆、电源控制器、电子控适中、相关配件保护性拆除、包括拆除后墙面地面破损修补，拆除后的物料清运等服务。拆除物料由乙方回收处理。

二、7号楼楼顶发光字更换

（一）拆除部分

原破损老旧金属字、灯珠、固定件保护性拆除，原破损老旧电路、线缆、电源控制器等相关配件保护性拆除。

拆除后的物料清运，拆除物料由乙方回收处理。

（二）原基础钢结构检修、涂刷户外工程防锈漆

原钢结构全线检修，锈蚀部分除锈打磨，折断部分角钢切除，补接焊接，涂刷户外工程防锈漆。

（三）新建楼顶发光字

参数及要求

- 字体名称：玉溪市人民医院

如下图：

2.材料参考要求：

a)字体造型：每个字≥2500×2500×80mm。

b)材质要求：2.0mm以上铝板、1.2mm以上厚铁皮、3.0mm以上镀锌板、5mm亚克力面板、2mm不锈钢围边。

c)根据材质进行相关工艺处理：如烤汽车漆或户外氟碳漆，激光裁切、雕刻、折板、焊接成型等。

d)发光工艺：灯珠，夜晚发白光，防水等级IP65及以上。

e)电缆/电线：4平方户外套线绝缘电缆。

f)电源：发光字专用户外防雨电源。

g)定时电子钟：发光字专用自动控时开关电子钟。

h）变压器：防水变压器

i）不锈钢配电箱及其控制器材

以上材料均需提供材料材质证明及各种材料的监测报告（复印件并加盖投标单位公章）。投标单位应提供制作 1 个以上字样实物样品供甲方参考，尺寸不限。

j）工期：≤20日历天

k）质保期：≥3年

3.技术应答要求

①投标人制作投标文件时，需至少从以下方面进行技术应答。

②提供所使用材料，包括但不限于冲孔板、亚克力面板等主材的性能，LED灯珠、钢材、连接材料、焊条、焊丝、焊剂及螺栓、漆面底漆、面漆等的质量说明书；

③LED发光字加工工艺、流程及焊接质量检验等级；

④钢结构涂装中的除锈及涂装工艺说明；

⑤施工规范、从业人员相关资质、高空作业保护措施、防雷接地措施、防风抗震等级等。